225/65 R 16 CP 112R

M+S

Pneu sans chambre

« Tubeless »

Renforcé

(si tel est le cas)

Symbole de Vitesse

Indice de charge

Date de fabrication (1)

Rapport H/S en %

Grosseur nominale en mm

Diamètre

d’accrochage

en pouces

Neige et boue si tel est le cas

Référence d’homologation (2)

Marque de fabrique ou nom du manufacturier

Type de structure

TUBELESS

MAX LOAD SINGLE: 1120 Kg  at 4bar (at 58 PSI)

MAX LOAD DUAL : 1060 Kg at 3,5 bar (at 51 PSI)

RADIAL

E2

0214436

0214401 S2WR2

Made in France

MARQUE

DOT FTKX 04CX  5320

REINFORCED

Nota :

- A compter du 01/01/2000, 4 chiffres  –  ex : 0519 -> 5ème semaine 2019

- E  suivi du nombre correspondant au pays d’homologation et du n° d’homologation, avec la lettre S pour les émissions sonores, W pour l’adhérence sur sol mouillé, R pour la résistance au roulement.

- Le suffixe  « C » est spécifique au pneu pour Camionettes